Рассмотрим порядок заполнения информации о внутрихозяйственном устройстве земельных участков. Для всех участков не сельскохозяйственного назначения информация, которая характеризует внутрихозяйственное устройство, находится в закладке „План”, главного окна программы. Для остальных участков (содержащих информацию о почвенной характеристике) информацию необходимо вносить в закладке „Агрогруппы”.

Перед тем как приступить к созданию плана земельного участка, создайте участок. Для того чтобы не задерживать формирование плана информация об участке может быть минимальна, т.е. к примеру, заполнен адрес участка. Если участок уже существует, тогда выберите его из списка участков в закладке „Участок”, наведя на него указатель и нажав левую кнопку мышки.

После того, как участок создан, необходимо внести координаты участка, для этого зайдите в закладку „Координаты”. При заполнении вручную, можете заполнять на данном этапе только координату Х и Y, а также, если есть высота и промеренные расстояния. Колонки „т.№” и „н.т.” формируются автоматически. Первая является номером для сортировки координат, а вторая номером для отображения на рисунке. При заполнении координат участка необходимо помнить, что для правильного подсчёта площадей, необходимо чтобы контур начинался и заканчивался одной и той же координатой и номером точки „н.т.”. Нумерация точек „н.т.” желательно чтобы не повторялась, кроме естественно замыкающих точек. Т.е. если участок состоит из двух и более частей, тогда координаты заполняются в таком порядке 1,..,n,1,n+1,..,n+n,n+1. (1,2,..,5,1,6,7,..,25,6 и т.п.). Если участок имеет вкрапления стороннего землепользования, то контур участка вносите по часовой стрелке, а вкрапление против часовой стрелки. Промеренные расстояния заполняются, начиная со второй координаты промера.

Для выполнения расчетов можно в координаты участка сбрасывать любое количество точек. После выполнения расчётов лишние точки можно удалить из списка.

Если координаты точек находятся в форматах понимаемых программой, тогда можете воспользоваться верхним меню „Импорт”.

Боле подробное описание заполнения координат смотрите в посвящённых этой теме разделах.

Создав участок или выбрав его из списка существующих, нажмите на закладке „План”. В открывшейся закладке появятся три таблицы. Первая слева, содержит перечень объектов плана, вторая - координаты отображения условных обозначений объектов плана и, наконец, в третьей - координаты каждого объекта. Под первыми двумя таблицами находится информация, содержащая параметры объектов плана.

Для создания нового объекта плана, нажмите на первой таблице правую кнопку мышки, после этого в открывшемся подменю позицию „Создать”.

Рассмотрим теперь подробно информацию, характеризующую объекты плана, для чего нажмите редактирование текущего объекта.

В верхней части окна „Изменение параметров плана земельного участка” находится краткая информация о земельном участке и владельце (пользователе). Ниже информационной части находятся две закладки „План” и „Координаты”. Закладка „План” содержит общую информацию об объектах, а также параметры отображения. В закладке „Координаты” - координаты плана  и координаты условных обозначений плана, активны только для просмотра.

В ячейку „Наименование объекта” в закладке „План”, вносится наименование объекта для отображения в отчётных формах.

„Тип угодий” выбирается из списка соответствующего форме 6Зем.

„Функциональное назначение”  - вносится функциональное назначение объекта и используется при формировании поземельной книги.

„Почтовый адрес”  - заносится почтовый адрес объекта.

Ячейка „Кадастровый номер” делится на три части. Первая является номером кода КУАТУ и берётся автоматически из параметров владельца в закладке „Право собственности (пользования)”. Во второй заносится номер кадастровой зоны, квартала и участка. Заполняется одним номером без разделителей (зона 00, квартал 000, участок 0000). В последней ячейке заполняется номер постройки и её часть без разделителей (номер 000, часть 0000).

„Количество этажей” заполняется для застроенной территории.

„Условные обозначения”, это текст, который будет отображаться при формировании изображения внутрихозяйственного плана участка.

„Буферная зона, м” заполнятся только для линейных и точечных объектов.

„Стоимость объекта” заполняется при наличии данных по справке БТИ, экспертной оценке или из договора купли-продажи.

„S, кв.м.” площадь объекта, которая рассчитывается автоматически при прорисовке объекта. Если координаты плана отсутствуют, тогда площадь необходимо внести вручную.

„Шрифт” используется для изменения шрифта отображения условных обозначений объекта. По умолчанию используется „Arial Cyr”.

„Заливка” используется для заливки заданным цветом объекта. На рисунке заливка отображается только при активном параметре „Смежества цветом” в меню „Отображение”.

„Тип линии” используется для отображения контура объекта сплошной линией, крупным пунктиром, мелким пунктиром или без линии.

„Территория” для зданий и сооружений ставится как застроенная, а для остальных нет. Данный параметр используется при формировании поземельной книги.

„Тип”, подразумевается тип объекта замкнутый полигон, точка или линия. По умолчанию параметр „Тип” имеет значение типа объекта „полигон”.

„Стиль заливки” используется для определения стиля заливки. При выборе позиции „многолетние насаждения”, внутри контура будут отображены кружочки.

После заполнения информации о текущем объекте в закладке „План”, нажмите кнопку „Сохранить”.

Создав запись объекта, заполните в третьем окне координаты данного объекта. Порядок заполнения координат таков же, как и для координат участка, только в этом списке отсутствует информация о промеренных расстояниях.

Координаты могут быть также импортированы при помощи меню „Импорт” как из внешних данных, так и внутренних, к примеру, координат участка или другого плана. Выполняется импорт координат из существующих в базе GIS объектов при помощи окна „Импорт из Pts, Txt, Dbf, In4, Sdr, Wor, Art, Xyz” (Ctrl +I). Выйти в окно импорта можно как при помощи главного меню программы „Импорт”, так и нажав правую кнопку мышки на списке координат, подменю „Импорт”. Данное окно можно также охарактеризовать и буфером обмена. В данное окно можно считать координаты текущего участка, плана или почвенной характеристики, а затем сохранить в текущий участок, план или почвенную характеристику. Для выполнения этих операций используйте меню „Считать из списка” и „Сохранить”. По умолчанию, координаты будут сохранены после последней координаты в списке, куда будут они добавлены.

Если необходимо, то можете в меню „Установки”, „Сохранение в список координат” выбрать сохранение „после текущей координаты” или „между координатами”.

После того, как заполнили координаты плана, нажмите в меню „План” подменю „Просмотр конфигурации плана”. В результате будет рассчитана площадь объекта, вычисленные расстояния и добавлена, при её отсутствии, координата для отображения условных обозначений плана. Под условными обозначениями подразумевается площадь плана, а также текст из ячейки „Условные обозначения”.

Внутрихозяйственный план заполняется таким образом, чтобы весь участок был покрыт объектами, т.е. площадь участка должна совпадать с суммарной площадью объектов. Если план состоит из одного объекта, то необходимо создать один объект, в плане, и сбросить в него координаты участка. Для того чтобы избежать погрешностей при подсчёте суммарной площади объектов и плана, а также для корректного формирования обменного файла, контур участка должен иметь все точки соприкосновения с границами объектов плана.

Кроме выше описанного площадь при подсчёте может быть округлена до определённого знака, который задаётся в меню „Сервис”, подменю „Установки системы”, закладка „Расчёты”, параметр „Площадь, прочих (округление до знака после запятой)”. Округление до знака после запятой также является параметром для отображения при формировании рисунка.

После заполнения из меню „Печать” можно распечатать „Ведомость вычисления площадей контуров” и „Ведомость координат плана”. Кроме этого, при просмотре конфигурации объекта из меню „Печать” можно распечатать изображение плана.

Параметры плана участвуют также при формировании кадастрового плана в окне „Паевание и печать отчётных форм в формате А3”, поземельной книги, экспорте в ArcVew, ПК РЗЗ, обменный файл формата In4 и т.п.