Программа GIS v.5.1 позволяет выполнять не только формирование земельных участков по готовым данным, но и содержит множество функций для расчета и преобразования координат.

Программа содержит функции расчёта координат полярным методом точек пересечения, параллельных линий, прямой линейной засечки, сведение расстояний между точками, трансформирование координат с возможностью изменения симметрии, буферной зоны, преобразование прямоугольной системы координат.

Существуют и другое функции, такие как формирования контура из набора участков, смещение координат для выбранных участков, смены мест Х и Y и т.п.

Присутствует возможность масштабирования выбранной области, произвольного смещения изображения, выбора, создания и изменения объектов (участки, план, агрогруппы) непосредственно на рисунке участка.

В режиме выбора объектов доступно смещение, растягивание, вращение относительно смещаемой точки одного или нескольких объектов. При рисовании объектов в информационной панели отображается расстояние, внутренний и дирекционный углы, а также площадь и периметр. Присутствует возможность прилипания курсора к точкам объектов, удаления предшествующей точки при рисовании, копирования объектов через Clipboard. При работе с объектами добавлена послойная структура, состоящая из участков, плана, агрогрупп и таблицы расчётов (косметический слой).

Для выполнения описанных выше операций воспользуйтесь меню «Полигоны» подменю «Камеральные функции и печать отчётных форм формата А4» или нажмите функциональную клавишу F6. В открывшемся окне Вы увидите рисунок участка, верхнее меню, две панели кнопок, список координат участка, панель точек стояния и наведения, таблицу расчётов, и в самом низу окна, информационную панель.

Во время открытия окна «Камеральные функции и печать отчётных форм формата А4», выполняется расчёт площади участка, периметра, расстояний между точками, а также дирекционных и внутренних углов. Пересчитать участок можно также в меню «Рисунок», подменю «Пересчёт площади и расстояний земельного участка» или нажав комбинацию клавиш Ctrl + R. Правда, комбинация клавиш Ctrl + R также устанавливает по умолчанию масштабирование и смещение участка, и может быть выбрана в меню «Рисунок», подменю «Масштабирование и смещение по умолчанию».

Масштабирование и смещение по умолчанию означает, что при формировании рисунка участка программа определит наиболее подходящий масштаб для отображения и центр участка будет по центру рисунка.

Во время формирования рисунка местоположение площадей, номеров точек и вычисленных расстояний, программа определяет также автоматически. Хотя, Вы можете их, и сместить относительно вычисленного положения, введя значения смещения и/или вращения в таблицу координат участка, напротив промера или на следующем номере точки. Под следующим номером точки я подразумеваю, что для смещения номера точки «2» необходимо параметры смещения задавать на точке «3». В колонках таблицы координат «Вр-ие L» и «Вр-ие №» задаётся угол поворота промеров и номеров точек, в градусах, а в колонках «См-ие L» и «См-ие №» задаётся расстояние смещения в метрах. Изменить параметры смещения обозначений точек и промеров можно также в окне «Изменение параметров координат участка», которое открывается нажатием правой кнопки мышки или комбинации клавиш Ctrl+E, на требуемой позиции в списке координат. Затем в открывшемся подменю выберите позицию «Изменить», закладка «Промеры и смещения обозначений».

Выполнять смещение промеров, номеров и прочих текстовых обозначений можно как вручную, так и при помощи курсора мышки. Второй вариант, я думаю, Вам понравиться больше.

Для смещения обозначений нажмите на второй панели кнопок  «Смещение обозначений». После этого наведите курсор мышки на то обозначение, которое необходимо переместить в другое место положение. Если, наведя курсор на обозначение, внешний вид курсора мышки из стрелки превратился в «указатель руки», значит можно двигаться дальше. Нажмите левую кнопку мышки и, не отпуская её, переместите изображение обозначения на новое место. После перемещения, отпустите левую кнопку мышки, в результате обозначение будет отображено уже в указанном Вами месте. Таким образом, перемещаются все текстовые обозначения. Кроме того, в данном режиме возможно вращение стрелок смежеств. Для вращения стрелок перемещайте текстовое обозначение смежества. При перемещении обозначений программа отображает и новое положение стрелки смежества.

При двойном нажатии левой кнопки мышки на текстовом обозначении, программа откроет окно корректирования параметров соответствующее выбранному обозначению.

Создание, изменение и удаление обозначений выполняется нажатием правой кнопки мышки на рисунке. В открывшемся меню выберите соответствующую операцию. Создание и удаление присутствует только для условных обозначений и обозначений стороннего землепользования. В данном окне также активно создание точки для участка с координатой текущего положения курсора. Редактирование параметров автоматически активизируется после того, как курсор мышки наведён на обозначение.

Изменить угол поворота стрелки можно, при необходимости, вручную в окне «Изменение параметров координат участка», которое открывается нажатием правой кнопки мышки или комбинации клавиш Ctrl+E, на требуемой позиции в списке координат. Затем в открывшемся подменю выберите позицию «Изменить», закладка «Координата».

Открыв окно «Изменение параметров координат участка» Вы, скорее всего, обратите внимание на то, что угол поворота стрелки, буквенное обозначение и описание смежества имеют две ячейки с номером «№ 1» и «№ 2». Чаще всего используется ячейки с номером «№ 1», но бывает необходимость отобразить две стрелки смежества на одной точке, тогда можно воспользоваться ячейкою с номером «№ 2».

Угол поворота стрелки можно задавать стандартным способом, выбрав «---» (продолжение линии, 180 градусов), «90» (-90 градусов) или «-90» (90 градусов). Стрелка поворачивается на угол относительно предшествующей точки участка, т.е. находясь на точке «3» стрелка направленная на точку «2» будет иметь 0 градусов, а продолжение линии 180 градусов. Для отмены отображения стрелки необходимо выбрать значение «X». В случаях, когда угол стрелки должен иметь произвольный угол поворота стрелки, выберите значение «?», и введите в ячейку «Угол поворота стрелки» угол в градусах. При формировании стрелок необходимое буквенное обозначение и описание границ заполняется на текущем смежестве, т.е. А-Б – данные заполняются на А, Б-В – на Б и т.п. Угол поворота стрелки вносится начиная с Б, т.е. А-Б – данные заполняются на Б, Д-А – на последней А и т.п. Если буква А стоит на первой точке, то такая же буква должна быть и на последней (замыкающей) точке. Для обозначений находящихся не на первой или последней точках полигона, вся информация заполняется на текущей точке.

Рядом с кнопкой смещения обозначений находится ряд других, которые могут быть также очень полезны в работе. Рассмотрим их.

При нажатой кнопке «Масштабирование» можно увеличивать и уменьшать масштаб изображения рисунка. Увеличение масштаба выполняется нажатием левой кнопки мышки, а правой -  уменьшение. Для увеличения выбранной части изображения наведите указатель мышки на начало области, подлежащей увеличению, и нажмите левую кнопку мышки. После этого, переведя курсор мышки на начало области, подлежащей увеличению, отпустите левую кнопку мышки. Выполняя описанную операцию с правой кнопкой мышки, изображение будет уменьшено. Увеличить и уменьшить изображения, можно нажав меню «Изображение», подменю «Увеличение масштаба» (Ctrl+Down, F4) или «Уменьшение масштаба» (Ctrl+Up, F3). Кроме этого, можно выбрать требуемый масштаб из списка в меню «Изображение», подменю «Выбор масштаба». Для отображения всех объектов используйте описанную выше комбинацию клавиш Ctrl+R.

Следующая кнопка «Смещение изображения» позволяет произвольно смещать изображение участка. Для выполнения смещения изображения, нажмите левую кнопку мышки, переместите изображение в новое положение, и отпустите левую кнопку мышки.

Для отображения выбранной точки из списка координат в центре изображения выберите координату в списке, нажав на ней левую кнопку мышки, а затем выберите меню «Рисунок», подменю «Просмотр текущей координаты в центре» или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+T. Выполнить описанную операцию также можно, нажав правую кнопку мышки на координате в списке, а затем в открывшемся подменю выбрать «Просмотр текущей координаты в центре экрана». При последующем увеличении или уменьшении масштаба просматриваемая точка остаётся в центре рисунка.

Рассмотрим теперь кнопку «Выбор объектов», которая активизирует возможности дублирования, удаления, корректирования, перемещения, вращения объектов.

Выбор объекта осуществляется нажатием левой кнопки мышки на нём. Для отмены выделения достаточно нажать левую кнопку мышки вне объектов участка. Для анализа группы объектов нажмите и удерживайте кнопку Shift, а затем нажимайте на тех объектах, которые необходимо выбрать. Повторное нажатие на выбранном объекте снимает его выделение. После выбора группы объектов необходимо отжать кнопку Shift. Выделенные объекты маркируются жёлтым цветом, а также отображаются экстремальные точки в виде квадратов или стрелок. Первый режим даёт возможность смещения или изменения размера объектов, а второй -  вращение объектов относительно центра или координаты. Смена режима осуществляется нажатием левой кнопки мышки на одном из выбранных объектов.

Для смещения наведите курсор мышки на центр выделенных объектов обозначенного в виде «крестика», нажмите левую кнопку мышки, и переместите объекты в новое положение. В случае изменения размера объектов наведите курсор мышки на один из квадратов, находящихся в экстремальных точках, нажмите левую кнопку мышки, и потяните его. После увеличения объектов до требуемых размеров, отпустите левую кнопку мышки. Если необходимо отменить корректирование объектов, нажмите клавишу ESC, прежде чем отпустите кнопку мышки.

В режиме вращения наведите курсор на одну из стрелок расположенных в экстремальных точках выделенных объектов, и поверните объекты в необходимое положение. По умолчанию вращение осуществляется относительно центра выделенных объектов, который на рисунке отображается в виде круга с точкой. Для перемещения точки, относительно которой выполняется вращение объектов, наведите указатель мышки на круг с точкой, нажмите левую кнопку мышки, и переместите его. В режиме смещения центра вращения, активно прилипание к точкам объектов.

Начиная с GIS v.5.1.4 добавлена послойная структура, поэтому перед корректированием объектов необходимо выбрать слой и активизировать его отображение и редактирование. Отображение имеет вид «глаз», а редактирование - «карандаш». Для выбора корректируемого слоя нажмите кнопку со стрелкой напротив текущего слоя. Далее в открывшемся списке щёлкните два раза на выбранном слое.

В случае если объект был скорректирован вне активного слоя, или с отменённым режимом редактирования, то операция выполнена не будет.

В режиме 1024х768 и выше, под изображением рисунка участка, отображается площадь выбранного объекта или сумма площадей объектов, а также наименование слоя.

При выборе объектов присутствует ряд приоритетов, т.е. нахождение курсора над точкой и линией имеет больший приоритет, чем над полигоном. Выбранный слой имеет также больший приоритет над другими. Чтобы не задумываться над описанным, перед выбором и корректированием, выбирайте слой, в котором будут выполнены изменения.

Кроме перемещения и вращения, в данном режиме возможно копирование, вырезание, вставка, удаление и изменение направления объектов. Для выполнения этих операций выдерите объект и нажмите на нём правую кнопку мышки. В открывшемся окне выберите требуемую операцию.

Операция «вырезать» (Shift+Ctrl+X) выполняет копирование выбранных объектов в Clipboard и удаление.

Операция «копировать» (Shift+Ctrl+C) выполняет копирование выбранных объектов в Clipboard.

Операция «вставить» (Shift+Ctrl+V) выполняет копирование объектов из Clipboard в текущий слой.

Операция «удалить» (Shift+Ctrl+D) выполняет удаление выбранных объектов текущего слоя.

Операция «изменить направление» выполняет изменение направление выбранных объектов текущего слоя, т.е. если координаты участка расположены по часовой стрелке, то они будут пересортированы против часовой стрелки, и наоборот.

Двойной щелчок на объекте открывает окно корректирования его параметров.

Следующая кнопка «Рисовать» позволяет формировать новые объекты.

Перед формированием объекта выберите слой с активным режимом редактирования. После этого наведите курсор на точку, с которой будет начато формирование объекта, нажмите и отпустите левую кнопку мышки. Далее, переместите указатель на другую точку, щёлкните левой кнопкой мышки, и т.д. пока не будет сформирован объект. Для окончания формирования объекта необходимо два раза щелкнуть левой кнопкой мышки или нажать клавишу ESC. В последнем случае, будут сохранены все координаты объекта, кроме текущего положения курсора мышки.

При рисовании, по центру активной линии отображается, длина линии, а под рисунком участка, отображается длина линии, внутренний и дирекционный угол, а также периметр и площадь формируемого объекта. Внутренний угол отображается, начиная со второй точки объекта, а периметр и площадь начиная с третьей.

Во время формирования объекта возможно удаление предшествующей точки нажатием клавиши Delete. При удалении первой точки (единственной точки объекта) выполняется отмена рисования.

Отмена предшествующей точки, завершение объекта, а также увеличение, уменьшение и центрирование изображения можно выбрать из меню, которое открывается нажатием правой кнопки мышки на рисунке. Операция «центровать по курсору» выполняет смещение изображения с текущей координатой курсора по центру изображения. Остальные операции рассмотрены выше.

В текущем режиме также активен режим прилипания к точкам объектов, а правой кнопкой мышки можно произвольно смещать изображение.

Следующая кнопка «Корректировать» позволяет перемещать, создавать и удалять точки объектов.

Перед редактированием объектов не забудьте выбрать слой и активизировать его редактирование. Затем выберите объект щелчком левой кнопки мышки на нём. Точки выбранного объекта помечаются красными квадратами.

Для перемещения, наведите курсор мышки на точку, нажмите левую кнопку мышки и переместите его в новое положение. При перемещении на существующую точку по умолчанию активен режим прилипания.

Удаление выполняется двойным щелчком левой кнопки мышки над выбранной точкой.

Один из способов создания точки выполняется двойным щелчком на линии объекта. Перед созданием точки не забудьте выбрать объект, иначе операция выполнена не будет.

Другой способ позволяет продолжать линию или добавить между точками. Для выполнения операции наведите курсор мышки на точку, нажмите левую кнопку мышки и клавишу Alt, затем переместите курсор и отпустите кнопку мышки и клавишу.

Как и предшествующем режиме, правая кнопка мышки служит для произвольного смещения изображения.

Рассмотрим теперь назначение и порядок корректирования слоёв земельного участка. Наименование и состояние текущего слоя находится над рисунком участка, во второй панели кнопок. Выбор слоя осуществляется нажатием кнопки со стрелкой напротив наименования текущего слоя. В окне выбора слоя и изменения его состояния, выбор осуществляется двойным щелчком мышки на наименовании. Под состоянием слоя подразумевается активность изображений «глаз», «прилипание» и «карандаш». Изменение состояния параметров осуществляется нажатием левой кнопки мышки на изображении. Пассивное состояние параметра окрашивает изображение серым цветом, а активное насыщенным изображением. Параметр «карандаш» предоставляет возможность корректирование слоя, «глаз» выполняет отображение. (активно только для слоя «обозначения», «ситуация» и «чертёж») Параметр «прилипание» указывает на участие слоя в функции прилипания к точкам и выборе объектов.

Слой «участок» служит для корректирования координат участка. Слой «план» и «агрогруппы» для корректирования объектов внутрихозяйственного плана и сельскохозяйственных угодий. Слой «таблица расчётов» является временной областью для расчёта координат, создания и корректирования объектов. Следующие три слоя «обозначения», «ситуация» и «чертёж» служат для формирования условных объектов и обозначений. Под условными обозначениями подразумевается текст, а объектами символы, точки, линии и полигоны.